MKP多层膜自动卷绕机技术要求

甲方向乙方购买MKP多层膜自动卷绕机，双方就具体技术要求达成如下协议：

1、概述

该卷绕机用于金属化膜构成的电容器芯子卷绕、插外包膜等功能，是一种自动高速、高精度进行卷绕的自动卷绕机。

2、产品、材料规格

| 参数 |  | 机型1 | 机型2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属化膜 | 卷膜结构 | 四卷一 |  |  |
|  | 厚度(um) | 2-15 | 2.5-15 |  |
|  | 宽度(mm) | 6-15 | 14-30 |  |
|  | 膜卷尺寸(内/外径mm) | 75/240 |  |  |
| 铝箔 | 组数 | 4 | 4 |  |
|  | 厚度(um) | 15-20 |  |  |
|  | 宽度(mm) | 35 | 70 |  |
|  | 卷尺寸(内/外径mm) | 40/160 |  |  |
| 芯子 | 外径（mm） | 30（含外包封膜） |  |  |
|  | 长度最大双卷(mm) | 15.5 | 30.8 |  |
| 卷芯 | 标准卷芯直径(mm) | 2,2.5,3,4 | 3,4,5,6 |  |
| 包封膜 | 宽度(mm) | 5-15 | 13-30 |  |
|  | 厚度(um) | 8-20 |  |  |
| 卷绕膜材料 | 材料挂轴数 | 8 | 8 |  |
|  | 卷绕膜厚度(um) | 2-15 | （2.5-15） |  |
| 产能 | 卷绕速度设定(RPM) | 2000-9000 |  |  |
|  | 最大线速度 | 6m/s |  |  |
|  | 以卷绕圈数200圈的产品为例，极限最大产能 | ≥1200PCS /h | ≥1250PCS /h |  |
|  | 控制方式 | 标准触控式人机界面 |  |  |
|  | 控制系统 | 标准工业人机触控、PCL控制、伺服驱动输出，MES预留网络接口。 |  |  |
|  | 烧膜电压范围（V） | 0-40 |  |  |
|  | 安全膜烧膜（V） | 根据薄膜特性调节烧膜速度，烧膜电压，翻转速度，铝箔朝向及铝箔速度，达到最佳清洗效果，电压一般为25-32 |  |  |
|  | 张力范围（g）及验收标准 | 20-100设备配备手持张力计，校正后张力精度偏差：±5g |  | 30-400设备配备手持张力计，校正后张力精度偏差：±5g |
|  | 安全防护 | 前操作面板整机电源切断按钮，过流、接地保护。 |  |  |

3、技术要求

3.1 卷绕压轮压力范围：机型1，0-350g 、机型2，0-460g，在范围内精确稳定可调，压轮压力可测；

3.2 外插膜压轮压力：0-480g，压轮动作可以选择：膜进入后放开或保持下压状态至外热封完成；

3.3 卷绕要求：主卷外包双伺服电机独立控制，速度单独可调；设备在可卷绕的膜厚、膜宽范围内，芯子在起卷、卷绕、收卷和热封过程中均不可出现伸头、起皱、折膜、甩膜、刮伤等现象，芯子端面平整度±0.1mm；芯子直径一致性好，不同工位芯子直径偏差≤0.1mm。圆柱形芯子卷芯留下的孔应完全敞开，不塌陷；

3.4 外封机构：设备保证芯子外封均匀，牢固，不能够存在漏白、外封折皱现象，加热头便于调节，外插光膜未插入时外封能正常动作，且外封结束后需停机，未插入光膜的芯子不得掉落入合格品里；

3.5 内封要求：双内封，保证芯子内封均匀，牢固，不能存在塌陷、折皱等现象，内封加热头便于调节

3.6 手动开关：各机构可单独手动操作；

3.7 卷绕参数储存功能：PLC 及触摸屏控制,具有容量计算、 参数存储、（参数扫码读取可选）、赋权修改等功能；

3.8 机械机构：机械过轮、过轮轴精度保证，可以相互随意对换；压轮及压轮机构保证精度，保证卷绕芯子端面平整度；保证高速卷绕材料轴不晃动，芯子错边不跑动；

3.9 清洗：安全膜烧膜，因安全膜结构因素，会有部分洗残留（烧膜效果以现场封样为准），去金属过程中薄膜不起皱；

3.10 外包用尽检测   外包膜在用尽后警报停止，提示更换；

3.11 材料盘机构  错边调节精度：±0.05mm。

4、设备的一般要求

4.1 电源（AC）：AC220V±10%/单相50Hz  气源：干燥过滤的压缩空气0.5Mpa～0.6Mpa；

4.2 噪声要求：整机噪声小于65分贝；

4.3 控制柜上装有急停按钮，按下急停按钮设备可以随时停机，设备接地良好；

4.4 气压不足检测功能，当气压低于设定值时，设备停机报警。

5、技术培训

供方免费对需方人员进行培训，培训内容包括：设备的正确使用和操作，设备的日常维护和一般故障的排除，使操作人员对设备的性能有一个全面的认识，熟练操作整套设备及软件，并能对一般故障进行处理，为参与培训的人员提供必要的技术指导。

6、安全、节能及其他要求

1、要在易于发生事故的地方做好防护装置，并贴警示牌；

2、尽量选择节能型电机等配件及材料；

3、相关资料齐全，乙方需提供电气图纸、主要配置表和易损件清单。

随机附件清单（单台）

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具箱 | 14吋 | 1 |  |
| 2 | L型扳手 | 1.5-6 | 1 |  |
| 3 | 手工具组 | 十字起子；一字起子 | 4 | 大小各1只 |
| 4 | T型扳手 | 3*150mm；4*200mm | 2 | 各1只 |
| 5 | 梅花扳手 | 7 | 1 |  |
| 6 | 开口扳手 | 5.5-7；8-10；11-13；12-14； 13-15；17-19 | 6 | 各1只 |
| 7 | 铜刷 |  | 1 |  |
| 8 | 卷针 |  | 16 | 各4支 |
| 9 | 卷针套 |  | 16 | 同上 |
| 10 | 卷针弹簧 | 110mm | 4 只 |  |
| 11 | 材料滚轮 |  | 1 组 |  |
| 12 | 铝箔滚轮 |  | 1 组 |  |
| 13 | 翻转皮带 |  | 1条 |  |
| 14 | 切刀片 |  | 1 |  |
| 15 | 切刀弹簧 | 0.4-0.7 | 8 | 各2条 |
| 16 | 电热管 | 外径8/100W/120V | 3 | 烫封烙铁用 |
| 17 | 感温线 | 500mm | 1 |  |
| 18 | 保险丝 | 2A,3A,4A,8A | 40 | 各10只 |
| 19 | 光电开关 | EE-SX672P | 1 |  |
| 20 | 羊毛毡 |  | 1 |  |
| 21 | 说明书 |  | 1 |  |
| 22 | 气导规格 | 规格按甲方要求制作，电气部分安 装在机器上 | 3套 | 客户选择 |
| 23 | 气导调节工具 |  | 1 |  |
| 24 | 光亮膏 |  | 1 |  |
| 25 | 备用线路板 |  | 1 |  |
| 26 | 电源线 | 5米 | 1 |  |
| 27 | 进气管 | 5米 | 1 |  |
| 28 | 工作灯 |  | 1 | 含紧固螺丝 |
| 29 | 防尘罩 |  | 1 |  |
| 30 | 机台垫块及螺丝 |  | 1SET |  |
| 31 | 成品盒 |  | 1 |  |

| 主要配置清单 序号 | 部件名称 | 部件品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PLC | 知名合资品牌 |
| 2 | 主电机 | 知名合资品牌（伺服电机） |
| 3 | 开关 | 知名合资品牌 |
| 4 | 电磁阀 | SMC（或知名国内品牌） |
| 5 | 触摸屏 | 知名合资品牌 |
| 6 | 轴承 | 知名合资品牌 |
| 7 | 气缸 | SMC（或知名国内品牌） |

本协议一式两份，自签订日期起即刻起效.双方签字确认。

甲  方：安徽铜峰电子股份有限公司    （盖章）    乙  方：                  （盖章）

签  字：                            （签名）    签  字：                  （签名）

日  期：                            （签字）    日  期：                   （签字）